Mennyi a magonkénti sávszélessége annak a 4 csatornás 16-magos memória alrendszernek, mely DDR4-3200 DIMM-eket használ?

Válasszon egyet vagy többet:

a.

51.2 Gbit/s

b.

51.2 GB/s

c.

25.6 Gbit/s

d.

25.6 GB/s

A CPU magkonfigurációk fejlődése milyen sorrendben ment végbe Intel processzoraiban?

Válasszon egyet vagy többet (Róka: A, én azt hittem D, neki jobban hiszek mint magamnak):

a.

szimmetrikus többmagos processzorok majd hibrid magblokkok

b.

szimmetrikus többmagos processzorok majd homogén magblokkok

c.

homogén majd hibrid magblokkok és ezt követően szimmetrikus többmagos processzorok

d.

szimmetrikus többmagos processzorok majd homogén magblokkok és ezt követően hibrid magblokkok

Jelölje meg, mely kijelentések igazak!

Válasszon egyet vagy többet:

a.

Intel Foveros technológiája 2 dimenziós tokozási technika

b.

AMD MCM technológiája 3 dimenziós tokozási technika

c.

Intel Foveros technológiája 3 dimenziós tokozási technika

d.

AMD MCM technológiája 2 dimenziós tokozási technika

e.

Intel EMIB technológiája 2 dimenziós tokozási technika

f.

Intel EMIB technológiája 3 dimenziós tokozási technika

Mi volt AMD legfontosabb innovációja az x86 ISA processzor vonatkozásában?

Válasszon egyet vagy többet:

a.

a többszálúság bevezetése

b.

a grafika integrálása a CPU lapkára

c.

a memóriavezérlő integrálása a CPU lapkára

d.

az ISA kiterjesztése 64-bitre

A háromszögeket használó grafika esetén a háromszögek csúcspontjainak megadása milyen adattípust igényel?

Válasszon egyet vagy többet:

a.

32-bites FX formátumokat

b.

64-bites FP formátumokat

c.

64-bites FX formátumokat

d.

32-bites FP formátumokat

Az APU lapkák mely processzor kategóriák alkotóelemei?

Válasszon egyet vagy többet: (d vagy e, vagy mind2, sztem mind2, trust me bro alapon)

a.

HEDT processzorok

b.

szerver processzorok

c.

játék célú asztali processzorok

d.

laptop processzorok

e.

általános célú asztali processzorok

A Pentium 4 család fejlesztésével nyert tapasztalatok alapján Intel milyen fejlesztési célkitűzést követett a Core 2 processzorok tervezése során?

Válasszon egyet vagy többet (a vagy c vagy mind2, szerintem + Róka: C):

a.

Minimális fogyasztás elérése a disszipáció csökkentése érdekében

b.

Maximális teljesítmény elérése

c.

Adott disszipációs értékből (W) kihozható maximális teljesítmény elérése

Jelölje meg, mely kijelentések igazak!

MD Zen családja piaci sikerének a kulcsa

Válasszon egyet vagy többet (Róka: C és D, Regi: ABCD):

a.

az IF (Infinity Fabric) kifejlesztése

b.

az MCM (Multi Chip Module) tokozási technika kifejlesztése

c.

a moduláris tervezési elv kifejlesztése

d.

a többlapkás processzor megvalósítása

Közelítőleg milyen ütemben növelte Intel a processzoraihoz használt DDR3-DDR4 memóriák átviteli rátáját?

Válasszon egyet vagy többet:

a.

Az átviteli ráta kétévente közelítőleg duplázódott

b.

Az átviteli ráta nyolcévente közelítőleg duplázódott

c.

Az átviteli ráta négyévente közelítőleg duplázódott

Milyen maximális szélességűek Intel jelenlegi CPU magjai?

Válasszon egyet vagy többet:

a.

6-szélesek

b.

3-szélesek

c.

5-szélesek

d.

4-szélesek

Jelölje meg, mely kijelentések igazak!

Válasszon egyet vagy többet (d? idk, a tuti nem, majd Zen 5re várható):

a.

A Zen alapú processzorok big.LITTLE konfigurációjúak

b.

Intel hagyományos Core 2 alapú processzorai szimmetrikus
többmagos processzorok

c.

Intel legújabb Core 2 alapú processzorai big.LITTLE konfigurációjúak

d.

A Zen alapú processzorok szimmetrikus többmagos processzorok

Mit jelent a TDP?

Válasszon egyet vagy többet (Regi szerint lehet a D is):

a.

a hűtési rendszer számára megadott referencia érték

b.

az adatlapokon megadott és a turbofrekvenciára vonatkoztatott disszipációs érték

c.

a processzor maximális fogyasztása számítás igényes feladatok esetén

d.

az adatlapokon megadott és az alapfrekvenciára vonatkoztatott disszipációs érték

e.

a processzor maximális fogyasztása

Melyik IC gyártási technológiától várható el nagyobb processzor teljesítmény; Intel 10 nm-es alaptechnológiájától vagy TSMC illetve Samsung 7 nm-es technológiájától?

Válasszon egyet vagy többet:

a.

Intel 10 nm-es technológiájától

b.

TSMC illetve Samsung 7 nm-es technológiájától

c.

Intel 10 nm-es technológiájától és TSMC illetve Samsung 7 nm-es technológiájától
közel azonos teljesítmény várható el

Jelölje meg, mely kijelentések igazak!
Miközben Intel Core 2 alapú kliens processzorainak magszáma 2-ről 24-re nőtt

Válasszon egyet vagy többet:

a.

a memória csatornák száma nem változott

b.

a memória csatornák száma 4-re nőtt

Hogyan valósította meg AMD a többlapkás moduláris tervezésű Zen családját? VAGY

Hogyan valósította meg AMD a többlapkás moduláris tervezésű koncepcióját?

Válasszon egyet vagy többet:

a.

a Zen 2 családtól kezdődően hibrid moduláris megközelítéssel

b.

a Zen 2 családtól kezdődően homogén moduláris megközelítéssel

c.

előbb egy hibrid moduláris megközelítéssel

d.

előbb egy homogén moduláris megközelítéssel

Mi jellemezte ARM korai okostelefonokban és táblagépekbe használt Cortex magjait (2006-2010)?

Válasszon egyet vagy többet (ChatGPT, plusz pdf alapján is):

a.

32-bites 2-széles kialakítás

b.

64-bites 2-széles kialakítás

c.

32-bites 4-széles kialakítás

d.

64-bites 4-széles kialakítás

Jelölje meg, mely kijelentések igazak!

Válasszon egyet vagy többet (pdf alapján Zen, nem bulldozer, de Intelnél? Nem vágom, ChatGPT szerint csak a b a jó válasz, pdf-ben nem találtam semmit erről):

a.

AMD a többszálúságot a Bulldozer családjában vezette be

b.

AMD a többszálúságot a Zen családjában vezette be

c.

Intel a többszálúságot a Core 2 családjában vezette be

d.

Intel a többszálúságot a Pentium 4 családjában vezette be

Jelölje meg, mely kijelentések igazak!

Válasszon egyet:

a.

AMD MCM tokozási technikája 2D-s tokozási technika

b.

AMD MCM tokozási technikája 3D-s tokozási technika

Hogyan ment végbe a 32 bites szimmetrikus többmagos processzorok leváltása 64-bites big.little architektúrájú processzorokkal?

Válasszon egyet vagy többet (Regi: a, Róka: b és c, elv el van baszva a kérdés, a helyes válasz tényleg az A, csak 32 helyett 64bitnek kéne szerepelni a mondat második felében, remélhetőleg már kijavította):

a.

A 32-bites szimmetrikus többmagos processzorokat tipikusan két fejlődési lépcsőben követték a 32-bites big.little architektúrájú többmagos processzorok

b.

A 32-bites szimmetrikus többmagos processzorokat közvetlenül, tipikusan a 64-bites szimmetrikus többmagos processzorok követték

c.

A 32-bites szimmetrikus többmagos processzorokat közvetlenül, tipikusan a 32-bites big.little architecktúrájú többmagos processzorok követték

d.

A 32-bites szimmetrikus többmagos processzorokat közvetlenül, tipikusan a 64-bites big.little architektúrájú többmagos processzorok követték

Igaz vagy hamis az az állítás, hogy Intel 10 nm-es gyártási technológiája a főbb paraméterek tekintetében közelítőleg egyenértékű TSMC 7 nm-es gyártási technológiájával, illetve Intel 7 nm-es technológiája TSMC 5 nm-es technológiájával?

Igaz

Hamis

Az Energy Star matrica használata milyen feltételek teljesülésekor megengedett számítógépek esetén?

Válasszon egyet vagy többet:

a.

ha a számítógép tipikus éves fogyasztása egy adott határérték alatt marad

b.

ha a számítógép tipikus fogyasztása inaktív (ACPI szerinti) állapotban egy megadott határérték alatt marad

c.

ha a számítógép tipikus éves fogyasztása inaktív állapotban (ACPI szerint) egy megadott határérték alatt marad

d.

ha a számítógép tipikus fogyasztása egy megadott határérték alatt marad

Jelölje meg, hogy az alábbi kijelentések igazak vagy hamisak! (ChatGPT+random MO vhol)

- Intel asztali Core 2 processzorai tipikusan PGA tokozásúak

Igaz

Hamis

- Intel mobil Core 2 processzorai tipikusan BGA tokozásúak

Igaz

Hamis

- Intel asztali Core 2 processzorai tipikusan LGA tokozásúak

Igaz

Hamis

Melyek a legfontosabb, egymásnak ellent mondó, céljai a processzorok fejlesztésének?

Válasszon egyet vagy többet (Must be this honestly):

a.

a biztonság növelése és a fogyasztás csökkentése

b.

a teljesítmény és a biztonság növelése

c.

a teljesítmény növelése és a fogyasztás csökkentése

d.

a teljesítmény és az órafrekvencia növelése

Jelölje meg, hogy az alábbi kijelentések közül melyik az igaz állítás!

Válasszony egyet vagy többet:

a.

ARM Cortex licensz vásárlója egy megtervezett és konfigurálható processzor mag birtokába jut

b.

ARM architektúra licensz vásárlója egy megtervezett és konfigurálható processzor mag birtokába jut

c.

ARM architektúra licensz vásárlója csak az ARM ISA használatára válik jogosulttá

Mi az AMD Zen családja piaci sikerének a kulcsa?

Válasszon egyet vagy többet (Róka: A és B, Regi: ABCD):

a.

a CPU magok többlapkás megvalósítása

b.

a moduláris tervezési elv kifejlesztése

c.

az IF (Infinity Fabric) kifejlesztése

d.

az MCM (Multi Chip Module) tokozási technika kifejlesztése

Jelölje meg, hogy az alábbi kijelentések közül melyik az igaz állítás!

Válasszon egyet:

a.

A jelenlegi ARM ISA-alapú Windows laptopok teljesítménye az elmúlt években lényegesen nőtt, de még nem éri el a jelenlegi X86-alapú Windows laptopok teljesítményét?

b.

A jelenlegi ARM ISA-alapú Windows laptopok teljesítménye az elmúlt években lényegesen nőtt és már eléri, sőt túlhaladja a jelenlegi X86 alapú Windows laptopok teljesítményét?

Jelölje meg, hogy az alábbi kijelentések igazak vagy hamisak!

Az AMD IF kapcsoló hálózatának feladata (Regi)

- az egyes rendszer elemek összekapcsolása

Igaz

Hamis

- a rendszer szintű vezérlési funkciók ellátása

Igaz

Hamis

Jelölje meg, hogy az alábbi kijelentések közül melyik az igaz állítás!

Válasszon egyet (trust me bro alapú tipp, tudja a faszom):

a.

Apple Axx magjainak a teljesítménye jelentősen nőtt, de jelenlegi magjai még nem érik el a hasonló fogyasztású X86 magok teljesítményét

b.

Apple Axx magjainak a teljesítménye jelentősen nőtt, és már eléri a hasonló fogyasztású X86 magok teljesítményét

Jelölje meg, hogy az alábbi kijelentések közül melyik az igaz állítás!

Válasszon egyet:

a.

Intel Foveros lapka-integrációs technológiája 3D-s tokozási technika

b.

Intel Foveros lapka-integrációs technológiája 2D-s tokozási technika

Jelölje meg, hogy az alábbi kijelentések közül melyik az igaz állítás!

Válasszon egyet vagy többet:

a.

A CorteX-A510 duál magos felépítésű

b.

A CorteX-A710 duál magos felépítésű

c.

A CorteX-X2 duál magos felépítésű

Jelölje meg, hogy az alábbi kijelentések közül melyik az igaz állítás!

Válasszon egyet:

a.

Intel EMIB lapka-integrációs technológiája 3D-s tokozási technika

b.

Intel EMIB lapka-integrációs technológiája 2D-s tokozási technika

Adja meg, hogy a közepes teljesítményű laptop processzorokra mely TDP értékek jellemzőek?

Válasszon egyet vagy többet (ChatGPT, pdf alapján faszt se értek):

a.

25-35 W

b.

10-15 W

c.

45-60 W

Igaz vagy hamis az az állítás, hogy az integrált feszültség szabályozás (FVIR) kiküszöböli a teljesítmény kapuzás használatát (Regi)?

Igaz

Hamis

Mi az AMD IO-lapkák alapvető feladata?

Válasszon egyet vagy többet (Word: AnswerHunting):

a.

a CCX-magblokkok összekapcsolása, valamint az IO- és a memória kapcsolatok biztosítása

b.

az IO-kapcsolatok biztosítása

c.

az IO- és a memória kapcsolatok biztosítása

Milyen PCIe IO vonalpárok csatlakoztathatók AMD legújabb Zen 4-alapú Ryzen 7000 sorozatú asztali processzoraihoz?

Válasszon egyet vagy többet (PCIe5.0 visszafele kompatibilis ->B?, Steve: C):

a.

csak PCIe4.0 vonalpárok csatlakoztathatók

b.

PCIe4.0 vagy PCIe5.0 vonalpárok csatlakoztathatók

c.

csak PCIe5.0 vonalpárok csatlakoztathatók

Jelölje meg, a helyesnek tartott választ, vagy válaszokat! (a. lett megszavazva, vagy az a. vagy a b., pdf szerint geci nehéz eldönteni, ChatGPT és Regi szerint 3D)

a.

A HBM memória 2.5D tokozású DRAM memória

b.

A HBM memória 3D tokozású DRAM memória

c.

A HBM memória 2D tokozású DRAM memória

Jelölje meg, a helyesnek tartott választ, vagy válaszokat! (Regi)

a.

Az órakapuzás (clock gating) csak a dinamikus diszipációt szünteti meg

b.

Az áramellátás kapuzás (power gating) csak a statikus diszipációt szünteti meg

c.

Az órakapuzás (clock gating) mind a statikus, mind a dinamikus diszipációt megszünteti

d.

Az áramellátás kapuzás (power gating) mind a statikus, mind a dinamikus diszipációt megszünteti

Jelölje meg, a helyesnek tartott választ, vagy válaszokat!

AMD Zen-alapú (Regi, Steve, Azula: C, szerintem B)

a.

APU lapkái tartalmaznak egy GPU-t, de CCX-et nem

b.

APU lapkái tartalmaznak egy GPU-t és egy vagy két CCX-et

c.

APU lapkái tartalmaznak egy GPU-t, egy vagy két CCX-et, és egy IO lapkát is

Milyen ütemben nőtt Intel nagy teljesítményű két-processzoros szerver processzorainak magszáma (Regi: B és C, én eredetileg csak a C-t jelöltem, szar a megfogalmazás)

a.

Közelítőleg 4 évente duplázódott

b.

A Moore szabálynak megfelelően közelítőleg 2 évente duplázódott

c.

Előbb közelítőleg 2-évente duplázódott, majd az L3 cache-ek megjelenését követően közelítőleg kétévente duplázódott

d.

Előbb közelítőleg 4-évente duplázódott, majd az L3 cache-ek megjelenését követően közelítőleg négyévente duplázódott

Intel mely processzor kategóriájára jellemző (modell függetlenül)

a frekvencia-szorzó állíthatósága? (word: AnswerHunting)

a.

szerverek

b.

mobil processzorok

c.

HEDT-ek

d.

asztali processzorok

Melyek a szeletelt L3 gyorsító tárak előnyei? (Eredetileg A és B volt, Regi szerint is A és B)

a.

A szeletek egymástól függetlenül működhetnek, így a gyorsító tár sávszélessége megnő

b.

A szeletek kisebb méretűek, mint a nem szeletelt monolitikus tár így az elérési ideje is csökken

c.

A szeletek kisebb méretűek, mint a nem szeletelt (monolitikus) gyorsító tár így az L3 gyorsító tár előállítása olcsóbb

Időben milyen sorrendben jelentek meg a főbb szerver platform kategóriák?

A megadott sorrendekben az alábbi jelölések szerepelnek (ChatGPT+random MO):

(d) dedikált

(p) piaci szegmens orientált

(s) skálázható

a.

p-s-d

b.

p-d-s

c.

d-p-s

d.

d-s-p