ARM milyen ütemben növelte az általa tervezett processzorokban az IPC értékét (egyszálas alkalmazásokban) az elmúlt egy évtizedben?

a.

Közel 10-szeres mértékben

b.

Közel 4-szeres mértékben

c.

Közel 2-szeres mértékben

A mobil processzorok jellemzően mely feladat allokációs technikákat használtak/használnak? (C volt, Regi szerint is C)

a.

Az exkluzív és inkluzív klaszter allokációs technikát

b.

Az exkluzív klaszter és exkluzív mag allokációs technikát

c.

Az exkluzív klaszter és az inkluzív mag allokációs technikát

d.

Az exkluzív és inkluzív mag allokációs technikát

Jelölje meg a helyesnek tartott választ, vagy válaszokat!

a.

Az ARM Neoverse N1 platformja támogatja a PCIe 4.0 busz illetve, DDR4, HBM2 memóriák csatlakozását

b.

Az ARM Neoverse N1 platformja támogatja a PCIe 5.0 busz illetve, DDR5, HBM3 memóriák csatlakozását

2019-ben bejelentett útiterve szerint INTEL milyen ütemben tervezi fejleszteni IC gyártási technológiáját 10 nm-ről kiindulva 7, 5, 3 nm stb. értékre? Válaszát adja meg év/új zsugorított technológia alakban!

a.

2 évente új zsugorított technológia

b.

4 évente új zsugorított technológia

c.

3 évente új zsugorított technológia

Jelölje meg, a helyesnek tartott választ, vagy válaszokat! (Regi + én)

a.

Az ARM ISA alapú Altra és Graviton szerver processzor családok jellemzően az Armv8.0 ISA bevezetését követően jelentek meg?

b.

Az ARM ISA alapú Altra és Graviton szerver processzor családok jellemzően az Armv8.2 ISA bevezetését követően jelentek meg?

Jelölje meg, a helyesnek tartott választ, vagy válaszokat!

Mobil processzorok esetén (Regi + én)

a.

A big.LITTLE architektúrák jellemzően az Armv8.0 ISA bevezetése után jelentek meg

b.

A big.LITTLE architektúrák megjelenése jellemzően megelőzte az Armv8.0 ISA bevezetését

c.

A big.LITTLE architektúrák jellemzően közel egy időben jelentek meg az Armv8.0 ISA bevezetésével

Jelölje meg, a helyesnek tartott választ, vagy válaszokat!

a.

A TDP a processzor maximális fogyasztása (W) számítás igényes feladatok futtatásakor

b.

A TDP a processzor maximális fogyasztása (W) turbo üzemmódban

c.

A TDP a processzor maximális fogyasztása (W)

Jelölje meg, a helyesnek tartott választ, vagy válaszokat! (b már nem igaz!)

a.

Az ARM ISA utasításai jellemzően azonos szóhosszúságúak

b.

Az ARM ISA jellemzően kisebb utasításkészletű, mint az x86 ISA

c.

Az ARM ISA RISC architektúra

d.

Az ARM ISA load-store architektúra

e.

Az ARM ISA utasításai jellemzően változó szóhosszúságúak

Az alábbi állítások közül mely vagy melyek helyes(ek)?

Válasszon egyet vagy többet (ChatGPT: B és D, Regi: A és C, szerintem is A és C):

a.

Az AVFS eljárás megvalósítása zárt hatásláncú (closed loop).

b.

A DVFS eljárás megvalósítása zárt hatásláncú (closed loop).

c.

A DVFS eljárás megvalósítása nyílt hatásláncú (open loop).

d.

Az AVFS megvalósítása nyílt hatásláncú (open loop).

Milyen maximális értékűre nőtt a mobil processzorok szélessége a kezdetben jellemző 2-es szélességrő napjainkig?

Válasszon egyet vagy többet:

a.

3-as szélesség.

b.

4-es szélesség.

c.

5-8-as szélesség.

Melyik processzor tokozási típus teszi lehetővé a processzortok alaplapra történő forrasztását?

Válasszon egyet vagy többet:

a.

PGA.

b.

LGA.

c.

BGA.

X-el jelölje meg, hogy az alábbi állítások közül mely állítást vagy állításokat tekint helyesnek!

Válasszon egyet vagy többet (ChatGPT szerint A is, Regi szerint csak D és F):

a.

A Thunderbolt szabvány család a PCIe szabvány család konkurense.

b.

Intel birtokolja az USB szabvány IP-jét (szellemi tulajdonát).

c.

A Thunderbolt szabvány család USB szabvány család konkurense.

d.

Intel birtokolja a Thunderbolt szabvány IP-jét (szellemi tulajdonát).

e.

A Thunderbolt 3 nyílt, ingyenes szabvány.

f.

Az USB 3 nyílt, ingyenes szabvány.

A következő memóriák (SATA SSD, SATA HDD, NVMe SSD) tekintetében milyen sorrendben nő azok sávszélessége (throughput)?

Válasszon egyet vagy többet (ChatGPT):

a.

SATA SSD, NVMe SSD, SATA HDD.

b.

SATA SSD, SATA HDD, NVMe SSD.

c.

SATA HDD, SATA SSD, NVMe SSD.

d.

NVMe SSD, SATA HDD, SATA SSD.

A DVFS eljárás során az OR hová írja be az igényelt P állapotot megadó kódot (kódokat)?

Válasszon egyet vagy többet (ChatGPT: A és C, Regi: C):

a.

Valamely programozható regiszterbe.

b.

Az operatív tárba.

c.

Valamely gépi regiszterbe (MSR).

Milyen ütemben tudta ARM növelni processzorainak IPC értékét egyszálas alkalmazásokban? Válaszát adja meg hányszoros/10 év formátumban!

Válasszon egyet vagy többet:

a.

Négyszeres/10 év.

b.

Tízszeres/10 év.

c.

Kétszeres/10 év

Az alábbi állítások közül mely vagy melyek helyes(ek)?

Kliens platformokban a grafikai kárty(ák) csatlakoztatására szolgáló 16/20 PCIe vonalpárnak a processzor lapkára történő közvetlen csatlakoztatása kiváltó oka volt

Válasszon egyet vagy többet (ChatGPT):

a.

a széles FSB busz kiváltásának egy sokkal keskenyebb (PCIe x4) buszra.

b.

a kétlapkás kliens platformok megjelenésének.

c.

az MCM tokozási technológia megjelenésének.

Mi az elnevezése Intel három dimenziós tokozási technológiájának?

Válasszon egyet vagy többet:

a.

EMIB

b.

MCM

c.

Foveros

d.

POP

Milyen főbb jellemzőkben térnek el a HEDT processzorok az asztali számítógépektől?

Válasszon egyet vagy többet:

a.

Jellemzően több PCIe vonalpárjuk van.

b.

Az asztali számítógépekhez képest jellemzően több memória csatornájuk van.

c.

Nem tartalmaznak integrált grafikát.

d.

Az asztali számítógépekhez képest jellemzően több magjuk van.

Milyen sorrend volt jellemző a mobil processzorok mikro architektúrájának a fejlődésére az egymagos processzorokból kiindulva, ha az egyes fejlődési lépcsőket az alábbiak szerint jelöltük:

1: bigLITTLE mag clusterek.

2: DynamIQ mag clusterek.

3: Szimmetrikus multi processzorok.

Válasszon egyet vagy többet: (excel MO és ChatGPT szerint 3-1-2, volt pdf ahol 3-2-1)

a.

1-2-3.

b.

1-3-2.

c.

3-1-2.

d.

3-2-1.

Hogyan értelmezendő a TDP fogalma?

Válasszon egyet vagy többet:

a.

Tervezéskor a processzorhoz allokált hőérték W-ban kifejezve.

b.

A processzor maximális fogyasztása W-ban kifejezve.

c.

A platform hűtő alrendszerének referencia értéke.

Az ARM ISA mely verziója tette lehetővé 64 bites adatok kezelését?

Válasszon egyet vagy többet (ChatGPT, trust me bro):

a.

ARMv7.

c.

ARMv8.

Az alábbi állítások közül mely vagy melyek helyes(ek)? A flash memóriák

Válasszon egyet vagy többet (ChatGPT):

a.

felejtők (volatile).

b.

bit-címzésűek.

d.

adatblokk-címzésűek.

e.

nem felejtők (non-volatile).

f.

relatív rövid élettartamúak (kb. 10 adatírást követően már fennáll az adatvesztés veszélye).

Az alábbi állítások közül mely vagy melyek helyes(ek)?

Válasszon egyet vagy többet:

a.

A DDR1-4 DIMM-ek 64 bit szélesek, de a DDR5 DIMM-ek 2x 32 bit szélesek.

b.

A kliens processzorokba szánt DIMM-ek jellemzően nem nyújtanak ECC támogatást.

c.

A DDR DIMM-ek 64 bit szélesek (adat átviteli szélesség).

d.

A kliens processzorokba szánt DIMM-ek jellemzően ECC támogatásúak.

Core 2 családjában Intel milyen ütemben tudta növelni processzorainak IPC értékét?

Válasszon egyet vagy többet (ChatGPT, volt valami 10x is előadáson, lehet ez, idk):

a.

2-szeres/10 év.

b.

10-szeres/10 év.

c.

4-szeres/10 év.

Mi az alapvető kihívása (problémája) a 3D-s tokozási technikának?

Válasszon egyet vagy többet:

a.

A tápellátás biztosítása.

b.

Gyorsabb öregedés.

c.

Melegedés.

Milyen előnyei vannak ARM DynamIQ mag cluster techológiájának?

a.

CPU magok egyedi feszültség/frekvencia vezérlése

b.

Max. 8 ARMv8.2 ISA-t futtatni képes kétféle mag használata

c.

Max. 8 ARMv8.2 ISA-t futtatni képes azonos mag használata

d.

Osztott L3 gyorsitótár használata

e.

CPU mag-csoportok egyedi feszültség/frekvencia vezérlése

f.

Max. 4 ARMv8.2 ISA-t futtatni képes kétféle mag használata

g.

Private L2 gyorsítótárak használata

Milyen előnyökkel bír a CPPC (SpeedShift) disszipáció kezelő eljárás a DVFS eljárással szemben?

a.

A CPPC eljárás gyorsabb frekvenciaátmeneteket tesz lehetővé

b.

A CPPC eljárás finomabb frekvenciaszabályozást tesz lehetővé

c.

A CPPC eljárás teljes mértékben kiküszöböli az operációs rendszer használatát

Milyen interfésszel rendelkeznek a korszerű NAND SSD háttértárak? (szövegdoboz)

SATA vagy NVMe

Mi az elnevezése Intel két dimenziós tokozási technológiájának? (szövegdoboz)

EMIB

Hogyan értelmezett az ARM „architecture license” opciója?

a.

teljes gyártási dokumentációt kap

b.

teljes gyártási dokumentációt kap, és a processzort konfigurálhatja (pl. az L2 méretét)

c.

csak az ARM ISA használatára kap lehetőséget

Mire vonatkozik az „Energy star” matrica használatát megengedő kritérium számítógépeknél?

a.

Az egész éves átlagfogyasztása passzív (idle), alvó (sleep) és kikapcsolt állapotban kWórában

b.

Az egész éves átlagfogyasztása kWórában

c.

Az egész éves átlagfogyasztása alvó (sleep) állapotban kWórában

Milyen adattípusok kezelésére adott lehetőséget az ARM első 32 bites ISA verziója (ARMv3)?

a.

Csak 32 bites FX adatok

b.

Csak 32 bites FX és logikai adatok

c.

Csak 32 bites FX, logikai és FP adatok

d.

Csak 32 bites FX, logikai, FP és 64 bites FP adatok

Az alábbi állítások közül mely vagy melyek helyes(ek)?

Az optane memóriák

a.

azonos élettartalmúak, mint az SSD memóriák

b.

hosszabb élettartalmúak, mint az SSD memóriák

c.

adatblokk-címzésűek

d.

bit-címzésűek

e.

műszaki jellemzőiket tekintve a DRAM memóriák és az SSD memóriák között helyezkednek el

Mely állítás vagy állítások igazak Intel közelmúltban forgalomba hozott Lakefield processzorára?

a.

Intel első 10 nm-es processzora

b.

A processzor használja a PoP technikát

c.

Többlapkás kialakítású

d.

A processzor használja a FOVEROS technikát

e.

Intel első bigLITTLE processzora

f.

Intel első többlapkás processzora

g.

A processzor használja az EMIB technikát

Piaci arányukat tekintve mely szervertípus a legelterjedtebb?

a.

4 vagy több processzoros szerverek

b.

2 processzoros szerverek

c.

1 processzoros szerverek

Az alábbi állítások közül mely vagy melyek heyes(ek)?

a.

Intel jelenlegi Y és U jelű mobil processzorai jellemzően BGA tokozásúak

b.

Intel jelenlegi Y és U jelű mobil processzorai jellemzően LGA tokozásúak

c.

Intel jelenlegi asztali számítógépekbe szánt T, S és K jelű processzorai BGA tokozásúak

d.

Intel jelenlegi asztali számítógépekbe szánt T, S és K jelű processzorai LGA tokozásúak

e.

Intel jelenlegi asztali számítógépekbe szánt T, S és K jelű processzorai PGA tokozásúak

Az alábbi állítások közül mely vagy melyek heyes(ek)?

Az ARM alapú laptopok előnye az x86 processzor alapú laptopokkal szemben

a.

Könnyebb laptopok

b.

Lehetséges ventilátor nélküli laptopok készítése

c.

Hosszabb üzemidő

A ZEN magban milyen újításokat vezetett be az AMD a korábbi családjaihoz képest?

a.

Mikro operációs gyosítótár/tár

b.

Többszálúság

c.

Áttérés a modul koncepcióról hagyományos mag koncepcióra

d.

Tápellátás kapuzás (Power Gating)

e.

Memória csatolás közvetlenül a processzor lapkára

AMD moduláris felépítésű zen családja mely 3 hierarchikus szintre épül?

a.

magszint

b.

mag cluster

c.

lapka szint

Az alábbi állítások közül mely vagy melyek helyes(ek)?

a.

Intel birtokolja az USB szabvány IP-jét (szellemi tulajdon)

b.

A thunderbolt 3 nyílt ingyenes szabvány

c.

Az USB 3 nyíl ingyenes szabvány

d.

Intel birtokolja a Thunderbolt szabvány IP-jét (szellemi tulajdon)

Alapvetően milyen követelményeket támaszt AMD többlapkás processzor tervezési megközelítése?

a.

Lapkára integrált memória vezérlés

b.

Lapkák összekötése egy cache koherens kapcsoló hálózattal

c.

Megfelelő tokozási technológia biztosítása

d.

Megfelelő jelrendszer kifejlesztése

Hogyan értelmezi AMD az APU (Accelerated Processing Unit) elnevezést?

a.

GPU-t tartalmazó szerver lapka

b.

GPU-t tartalmazó kliens lapka

c.

Általában egy gyorsító egységet tartalmazó lapka

Hogyan nevezi AMD a Zen 2 családban bevezetett számítási lapkákat?

a.

CCX

b.

cAIOD

c.

CCD

d.

IOD

Milyen többmagos konfigurációt használ AMD a Zen családjában?

a.

hibrid magblokkokat

b.

a szimmetrikus többmagos konfigurációt

c.

homogén magblokkokat

Atom termékcsalád milyen modemeket tartalmazott?

a.

Integrált modemmel rendelkeztek, amiket XMM-nek neveztek

b.

Diszkrét modemmel rendelkeztek, amiket XMM-nek neveztek

Mely kijelentések igazak (több helyes válasz is lehetséges)? Az integrált feszültség szabályozás (FIVR) többlet fogyasztása (a vagy c vagy mind2)

a.

kliens processzoroknál nagy mértékben hátrányos

b.

kliens processzoroknál kevésbé hátrányos

c.

szerver processzoroknál kevésbé hátrányos

d.

szerver processzoroknál nagy mértékben hátrányos

Mely kijelentések igazak (több helyes válasz is lehetséges)? A magonkénti P-állapot szabályozás (PCPS)

a.

nagy magszámú szerver processzoroknál jelentősebb teljesítmény növekedést eredményez

b.

kis magszámú kliens processzoroknál jelentősebb teljesítmény növekedést eredményez

c.

nagy magszámú szerver processzoroknál kisebb teljesítmény növekedést eredményez

d.

kis magszámú kliens processzoroknál kisebb teljesítmény növekedést eredményez

Mely kijelentés igaz? Nagyobb sorszámú C-állapotok

a.

kisebb fogyasztást eredményeznek, de növelik a visszaállítási időt

b.

kisebb fogyasztást eredményeznek és csökkentik a visszaállítási időt

Jelölje be a helyes válaszokat!

a.

Az x86 ISA egy CISC ISA

b.

Az x86 ISA egy RISC ISA

c.

Az ARM ISA egy RISC ISA

d.

Az ARM ISA egy CISC ISA

Jelölje be a helyes válaszokat!

a.

A RISC utasítások változó szóhosszúságúak

b.

A CISC utasítások változó szóhosszúságúak

c.

A RISC utasítások azonos (32-bites) szóhosszúságúak

d.

A CISC utasítások azonos (32-bites) szóhosszúságúak

Mely ARM ISA-ra alapoz ARM Cortex-A CPU családja?

a.

Armv8

b.

Armv7

c.

Armv9

Mi az alapvető célja a big.little feldolgozásnak?

a.

a fogyasztás csökkentése

b.

a teljesítmény növelése

c.

mind a teljesítmény növelése és a fogyasztás csökkentése

Az Armv9-A alapú mag-klasztereknek, mik a főbb tulajdonságaik (lehet mindegyik idk)

a.

memóriajelölés (tagging) bevezetése

b.

Maximálisan 3 mag-típus használatának lehetősége

c.

szélesebb busz interfész

d.

szeletelt L3 caches-ek